- ICS 13.100

- CCS C 65

- 备案号：

DB21

辽	宁	省	地	方	标	准

- DB XX/T XXXX—XXXX

港口危险货物重大风险辨识管控要求

Requirementsfor Identification and Control of Major Risks of Dangerous Goods in Port

（征求意见稿）

XXXX - XX- XX 发布 		XXXX - XX- XX 实施 辽宁省市场监督管理局                                   发布

目  次

前  言	II

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 重大风险管理工作程序	1

4 重大风险辨识	2

5 重大风险管控	4

附录A 重大风险五个清单样表	7

附录B 港口危险货物重大风险数据库	12

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的架构和起草规则》的规定起草。

本文件由辽宁省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：大连市交通运输局、交通运输部天津水运工程科学研究院

本文件主要起草人：朱伟东、王雨堃、吕伟、周静、于鹏、蒋文新、王大鹏、詹水芬、胡艳华、卢琳琳、李庆洲、孟国栋、李岩、贾鹏宇、邵婷

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口单位地址：大连市沙河口区中山路41号大连市交通运输局，联系方式：吕伟吕伟（0411-84310395）。

起草单位地址：大连市沙河口区中山路41号大连市交通运输局，联系方式：吕伟吕伟（0411-84310395）；天津市滨海新区新港二号路2618号交通运输部天津水运工程科学研究院，联系方式：王雨堃022-59812345。

港口危险货物重大风险辨识管控要求

1 范围

本指南以《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》（交安监发〔2017〕60号）、《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》（交办安监〔2018〕135号）、《交通运输部关于深化防范化解安全生产重大风险工作的意见》（交安监发〔2021〕2号）（以下简称“《意见》”）等为基础，规定了港口危险货物重大风险辨识管控方法。

本文件适用于辽宁省港口危险货物经营人开展重大风险管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T 23694 风险管理 术语

GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南

GB/T 27921 风险管理 风险评估技术

3 重大风险管理工作程序

为全面、有效地开展重大风险管理工作，港口危险货物经营人应成立由主要负责人牵头并涵盖各职能部门的工作组，按照《意见》相关要求，做好工作策划，制定工作实施方案，并进行全员宣贯培训，为重大风险管理做好前期准备。

港口危险货物经营人重大风险管理工作程序详见图1。

图1 重大风险管理工作程序

4 重大风险辨识

4.1确定风险辨识范围

本指南所提及的重大风险包括：

（1）《意见》附件“交通运输安全生产重大风险清单”中所提及的风险12、风险13、风险14、风险15、风险16，应直接判定为港口危险货物重大风险。

（2）根据《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》《港口安全生产风险辨识管控指南》等文件辨识、评估出的重大风险。

（3）其他应判定为重大风险的情形。

港口危险货物经营人根据业务经营范围，综合考虑不同业务范围风险事件发生的独立性，以及历史风险事件发生情况，对涉及重大风险研究确定一个或以上风险辨识范围。风险辨识范围参照表1，结合实际情况确定。

表1  风险辨识范围

| 重大风险类型 | 风险辨识范围 |
| --- | --- |
| 港口危险货物罐区泄漏中毒、火灾爆炸风险 | 储罐进出货、储罐日常储存等。 |
| 港口危险货物堆场仓库泄漏中毒、火灾爆炸风险 | 危险货物仓库装卸储存、危险货物堆场装卸储存等。 |
| 港口危险货物码头装卸作业泄漏中毒、火灾 | 液体化工码头装卸船、集装箱码头装卸船等。 |
| 港口危险货物罐区检维修作业中毒窒息、火灾爆炸风险 | 罐区检维修等。 |
| 港口液体危险货物装、卸车作业中毒窒息、火灾爆炸风险 | 液体危险货物装卸车等。 |

4.2建立作业单元

港口危险货物经营人应按照“独立性”原则，识别各重大风险辨识范围中各部门、班组、岗位所涉及的工作、活动，确定作业单元。作业单元参照表2，结合实际情况划分。

表2  作业单元

| 风险辨识范围 | 作业单元 |
| --- | --- |
| 储罐进出货 | 启停泵作业，进出货作业，检尺、取样，物料清空作业 |
| 储罐日常储存 | 搅拌（循环）作业，储存作业 |
| 危险货物仓库装卸储存 | 危险货物仓库装卸储存作业 |
| 危险货物堆场装卸储存 | 危险货物集装箱装卸作业，危险货物集装箱堆存作业，危险货物集装箱拆装箱作业 |
| 液体化工码头装卸船 | 拆/装输油臂、软管，进出货作业 |
| 集装箱码头装卸船 | 岸桥装卸危险货物集装箱作业 |
| 罐区检维修 | 动火作业、受限空间作业 |
| 液体危险货物装卸车 | 车辆及罐体检查，鹤管/软管操作，机泵作业，装、卸车作业，检尺、取样 |

4.3确定风险事件

风险事件是由于人、设施设备（含货物或物料）、环境和管理等因素存在缺陷导致的事故或危险场景。港口危险货物经营人根据本单位重大风险辨识范围中各作业单元安全生产风险管理实际，结合本行业典型事故案例，确定风险事件，如：因憋压、超压造成管线内货物泄漏，引起中毒窒息，遇点火源发生火灾爆炸。风险事件参照《港口危险货物重大风险数据库》（本指南附件），并结合本单位安全生产实际确定。

4.4分析致险因素

港口危险货物经营人针对不同风险事件，按照人的因素、设备设施（含货物或物料）因素、环境因素及管理因素等方面，通过查看制度、档案、记录及现场等，并结合港口危险货物经营人近年来风险事件发生的可能性及可能造成的最大人员伤亡、经济损失、环境污染、社会影响等后果，进行致险因素分析。致险因素参照《港口危险货物重大风险数据库》（本指南附件）并结合本单位安全生产实际确定。

a）人的因素：从业人员安全意识、安全与应急技能、安全行为或状态；

b）设施设备（含货物或物料）因素：港口作业机械、存储设施设备、装卸工艺、安全设施等的安全可靠性和货物、物料的危险特性；

c）环境因素：港口作业条件的安全性，以及自然环境对港口作业的影响；

d）管理因素：安全生产的管理机构、管理制度及操作规程的合规和完备性。港口危险货物经营人生产经营环节或其要素发生重大变化或管理部门有特殊要求时应及时开展风险辨识工作。港口危险货物经营人发现新的致险因素，或致险因素发生变化，导致风险事件可能性或后果严重程度发生显著变化时，应及时开展风险再评估工作。

5 重大风险管控

5.1重大风险管控重点任务措施

为有效防控安全风险，港口危险货物经营人应明确风险管控责任、制定风险管控制度、落实风险管控措施，具体要求详见《港口安全生产风险辨识管控指南》。

港口危险货物经营人应落实企业主体责任，强化重大风险管控，主动采取措施对其实施特殊管理和严密控制，有效降低、减小事故发生的可能及造成的后果，把安全风险限制在可防、可控范围之内，解决对重大风险“想不到、无人管、管不住”等问题，从而实现防范遏制重特大事故的目的。

图2 重大风险管控重点任务措施

5.1.1落实第一责任人责任

生产经营单位法定代表人和实际控制人是本单位安全生产重大风险防控的第一责任人，全面负责重大风险防控工作，定期组织重大风险的安全评估，落实防控责任、措施、资金、制度和应急预案，及时整改隐患。

5.1.2落实管理机构和专职管理人员责任

生产经营单位安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责本单位重大风险防控工作，定期排查、全面辨识、动态更新，严格管控生产工艺、设施设备、作业环境、人员行为和管理体系，每周定期发布重大风险提示，制定相应安全管控措施，逐级明确具体的责任部门、责任人，确保风险可控，运行正常。

5.1.3加强重大风险现场防控

完善重大风险警示标识，落实重大风险危险作业现场安全管理，加强现场作业人员培训教育，落实作业票制度，明确现场监护人员，监督作业人员正确佩戴劳动防护用品，严格操作规程，及时纠正违规违章行为。

5.1.4开展重大风险动态评估

按照安全生产主体责任要求，建立全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查机制和清单管理、闭环整改的动态调整机制，开展重大风险主体责任落实综合评价，推广企业安全生产风险管控手册，实现安全生产重大风险量化管控。制定专项动态监测计划，定期更新监测数据或状态，每月不少于1次，并单独建档。

5.1.5组织重大风险应急救援演练

针对重大风险的具体装置、场所或设施、岗位制定现场处置方案，细化应急处置措施，每半年至少组织1次应急救援演练，做到相关人员应知应会，熟练掌握，并通过应急演练做到迅速反应、正确处置，切实提高专业救援能力。

5.2重大风险“五个清单”编制

港口危险货物经营人应在摸清风险底数的基础上建立“五个清单”，并做到实时更新。

5.2.1基础信息清单

基础信息清单包含重大风险名称、风险类型、地理位置、所在单位（港口危险货物经营人）基本情况、主要致险情景、风险失控后果及影响范围等。

风险类型：对照《清单》的风险12、风险13、风险14、风险15、风险16对应类型填写。

重大风险名称：建议命名为“生产经营单位名称+风险辨识对象名称+事故类型”，例如：大连市XX公司1#罐区中毒、火灾爆炸风险等。

地理位置：当重大风险对应的“重大风险辨识对象”是固定的“场所/设备/作业/工艺类型”（例如罐区、码头）时，“重大风险辨识对象”的地理位置即为重大风险的地理位置。当“重大风险辨识对象”是移动或地理位置不固定的“场所/设备/作业/工艺类型”（例如动火作业、受限空间作业等）时，建议地理位置填写成生产经营单位的地址。

主要致险情景：可参照但不限于《清单》的风险12、风险13、风险14、风险15、风险16对应主要致险情景和《港口危险货物重大风险数据库》（本指南附件）填写。

风险失控后果及影响范围：采用定性、定量的技术方法对重大风险可能引发的典型事故后果进行评估和预测。包括但不限于伤亡人数、财产损失、环境影响、社会影响等。

5.2.2责任分工清单

责任分工清单包含该重大风险各级责任分工明细，包括责任人（岗位）、责任单位、职务、联系方式、责任分工。其中，港口危险货物经营人是重大风险防控主体责任、区县和地市（属地）交通运输管理部门负重大风险属地监督管理责任、省级交通运输管理部门和部属单位负行业监管和指导责任。

港口危险货物经营人重大风险防控主体责任，可细分为主要负责人、安全管理部门、业务管理部门和基层管理单位（班组）的防控责任，做到横到边、纵到底。

5.2.3防控措施清单

防控措施清单至少应包括风险管控制度、主要防控要点、风险告知措施等方面的内容，其中风险管控制度是生产经营单位制定的各项制度文件，例如风险监控预警工作制度、风险警示告知工作制度、教育培训工作制度、档案管理工作制度、风险控制制度等。

主要防控要点是根据重大风险辨识、评估结果，从致险情景的角度，以风险防控要点为基础针对人、设施设备（含货物或物料）、环境、管理等致险因素采取的风险降低措施，以降低风险等级为主要目的。可参照但不限于《清单》的风险12、风险13、风险14、风险15、风险16对应主要防控要点和《港口危险货物重大风险数据库》（本指南附件）填写。

风险告知措施是将重大风险的名称、位置、危险特性、影响范围、可能发生的安全生产事故及后果、管控措施和安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关单位或人员。在风险影响的场所（区域、设备）入口处，给出明显的警示标识，并以文字或图像等方式，给出进入重大风险区域注意事项提示。

5.2.4监测监控清单

重大风险监测监控清单主要包含两部分的内容：

a）监测监控计划

应针对重大风险制定监测监控计划，监测监控项目包括但不限于视频监控、工艺参数（压力、温度、流量、液位等）、可燃/有毒气体报警、火灾报警、风速、设备设施的定期检验等。

b）监测监控数据及预警信息

发现监测监控数据临近或超出管控范围，导致发生生产安全事故概率显著增加或预估后果加重时，发出预警。

5.2.5应急处置清单

重大风险应单独编制专项应急措施，应急处置清单的内容应包括应急预案、应急管理机制、专（兼）职应急队伍、应急物资、应急措施、应急演练情况等内容。

同时，清单中应包括本年度事件（故）处置信息，包括时间、地点、人物、事故后果、事故处置情况、事故原因分析等。

5.3重大风险填报

港口危险货物经营人是重大风险的申报填报单位。大连市交通运输局对重大风险进行核查、确认，并将重大风险上报至辽宁省交通运输厅。

港口危险货物经营人应按照交安监发〔2021〕2号文相关要求，如实记录风险辨识、评估、监测、管控等工作，并规范档案管理，明确信息登记责任人，严格遵守报送内容、方式、时限、质量等要求，接受管理部门的监督管理。

附录A

（资料性）

重大风险五个清单样表

附表A.1 基础信息清单（示例）

| 重大风险名称 | 说明：对照《清单》的风险12、风险13、风险14、风险15、风险16对应类型填写 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险类型 | 说明：命名为“生产经营单位名称+风险辨识对象名称+事故类型” |  |  |
| 地理位置 | 说明：重大风险的地理位置，地理位置不固定的填写成生产经营单位的地址 |  |  |
| 所在单位 |  |  |  |
| 主要负责人 |  | 联系方式 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 主要致险情景 | 说明：可参照但不限于《清单》的风险12、风险13、风险14、风险15、风险16对应主要致险情景和《港口危险货物重大风险数据库》（本指南附件）填写。 例： 1.港口企业危险货物储罐区发生泄漏； 2.港口企业易燃易爆危险货物罐区内违规动火作业、违反操作规程作业； …… |  |  |
| 风险失控后果及影响范围 | 人员伤亡： |  |  |
|  | 财产损失： |  |  |
|  | 环境影响： |  |  |
|  | 社会影响： |  |  |

附表A.2责任分工清单（示例）

| 责任分工 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| 单位责任人 |  | 职务 |  | 联系方式 |  |
| 管控责任 |  |  |  |  |  |
| 安全管理部门责任人 |  | 职务 |  | 联系方式 |  |
| 管控责任 |  |  |  |  |  |
| 业务管理部门责任人 |  | 职务 |  | 联系方式 |  |
| 管控责任 |  |  |  |  |  |
| 班组（基层） 责任人 |  | 职务 |  | 联系方式 |  |
| 管控责任 |  |  |  |  |  |

附表A.3防控措施清单（示例）

风险管控制度

说明：重大风险相关制度包括但不限于风险监控预警制度、风险警示告知制度、教育培训制度、档案管理制度、风险控制制度等。 例：公司重大风险相关管控制度包括：XX制度（签发号或编号或版本号）、XX制度（签发号或编号或版本号）、……”

主要防控要点

说明：可参照但不限于《清单》的风险12、风险13、风险14、风险15、风险16对应主要防控要点和《港口危险货物重大风险数据库》（本指南附件）填写。 例： 1.加强储罐监测工作，强化联锁切断装置、高低位液位监测系统、有毒气体可燃气体报警装置等维护保养和巡检; 2.杜绝罐区内违规动火作业和违反操作规程作业； ……

风险警示告知措施

说明：风险警示告知的情况。 例：公司在XX（区域）设置重大危险源包保责任制告知牌，在XX（区域、设施、设备等）设置安全警示标志，在XX（区域）设立安全风险分级管控四色图，建立XX岗位、XX岗位、……安全风险告知卡，……

附表A.4监测监控清单（示例）

| 监测监控计划 |  |
| --- | --- |
| 说明：针对重大风险制定的监测监控计划。例： 公司按照隐患排查表/清单对XX（排查项目）定期开展隐患排查，主要内容包括：XX（排查内容）、XX、XX……，每XX（周期）进行1次；对储罐及安全附件、防爆电气、消防设施……等相关设备设施每XX（周期）开展定期检测；高风险作业可通过视频监控实时查看；工艺参数（压力、温度、流量、液位等）可通过XX控制系统实时监测监控…… |  |
| 监测监控数据及预警信息 |  |
| 作业情况 | 例： 今日装卸船作业共XX项，位于XX泊位，XX泊位，……；今日装卸车作业共XX项，位于XX栈台，XX栈台，……；今日动火作业共XX项；今日受限空间作业共XX项。 …… |
| 天气情况 | 例： 注意： 今日风力≥6级，大风天气，海岸可出现高潮、巨浪，破坏力大，谨防港口大型机械倾覆，谨防港口设施遭到破坏。 今日可能有雷电发生，确保设备设施防雷接地有效，做好可燃物控制。 …… |
| 设备设施检验 检测状态 | 例： 注意：输油臂、压力管道、消防设备检验检测证书已过期！ |

附表A.5应急处置清单（示例）

应急预案

说明：重大风险相关应急预案情况。 例：XX公司生产安全事故综合应急预案、码头装卸危险货物事故专项应急预案、重大危险源专项应急预案……

应急管理机制

说明：应急组织机构情况。 例：公司应急组织机构由应急管理委员会、应急管理办公室、应急救援指挥部、各应急行动组共同构成，应急组织机构图如图所示。 应急组织机构图（图片）

专（兼）职应急队伍

说明：专（兼）职应急队伍情况。 例：【应急队伍名称】+级别为【级别】+共【总人数】人，负责人为【负责人】，联系电话【联系电话】。

应急物资

说明：应急物资情况。其中物资类型包括但不限于侦检器材、警戒器材、灭火器材、通信器材、救生物资、破拆器材、堵漏器材、输转物资、洗消物资、排烟照明器材等。 例：共有应急物资储备点*个，为【储备点名称】、【储备点名称】，物资类型为【物资类型】、【物资类型】，联系人【联系人】，联系电话是【联系电话】。

应急措施

说明：应急处置要点。 例：1、发现储罐着火，呼救并按下现场火灾报警按钮；2、立即报告值班领导；停止作业、关闭相关阀门；3、向119、主管部门报警，向相邻单位通报有关情况；4、利用现场消防器材扑救；启动消防泵，开启着火罐泡沫灭火系统，……

应急演练情况

说明：应急演练情况。 例：本年度共开展各类应急演练XX次，包括【演练名称】、【演练名称】……

本年度事件（故）处置信息

说明：本年度事件（故）处置信息。 例：1、XX年XX月XX日，XX泊位卸XX（货物名称）时，出现压力骤升现象，导致XX（地点）多处发生渗漏。公司XX部门及时对渗漏点进行维修和打压检测，……。通过视频监控、人员询问等方式，调查分析原因为：……

- 附录B

（资料性）

港口危险货物重大风险数据库

表B.1  风险名称12：港口企业危险货物罐区泄漏中毒、火灾爆炸风险（示例）

| 风险辨识范围 | 作业单元 | 风险事件 | 事故类型 | 致险因素 |  |  |  | 风险管控措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人的因素 | 设备设施因素 | 环境因素 | 管理因素 |  |
| 储罐进出货 | 启停泵作业 | 危险货物从排气口泄漏，引起中毒窒息，遇点火源引发火灾爆炸 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 作业人员未及时关闭排气阀。（R1） - 未触摸人体静电释放器。（R2） - 作业人员站位不合理。（R3） - 未根据货物理化特性合理选择个体防护用品。（R4） | - 设备故障，排气法兰密封不严，阀门等损坏。（W1） - 可燃/有毒气体检（探）测报警器失效。（W2） - 消防设备设施失效。（W3） - 个体防护用品失效。（W4） | - 室内泵房通风不良。（H1） - 作业现场存在明火。（H2） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 气体排放完成后及时关闭排气阀。（R1） - 严格控制点火源（明火、非防爆电器、静电等）。（R2，H2） - 作业人员操作排气阀时应合理站位。（R3） - 作业人员严格执行个体防护用品使用制度，根据输送介质理化特性合理选择个体防护用品并正确佩戴。（R4） - 作业前应对相关设备设施进行检查与确认。（W1，W2，W3） - 使用前，对个体防护用品有效性进行检查。（W4） - 室内泵房应设置通风装置。（H1） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G2） |
|  |  | 机泵运行过程中出现故障，造成危险货物泄漏，引起中毒窒息，遇点火源引发火灾爆炸 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 启泵时，入口阀门未开启。（R1） - 进入作业现场未触摸人体静电释放器。（R2） - 作业人员携带火种进场。（R3） - 未定期检查、修复机泵存在的问题。（R4） | - 机泵故障，如轴承损坏、泵轴不同心、润滑不足等。（W1） - 机泵负荷过大。（W2） - 泵密封失效。（W3） - 可燃/有毒气体检（探）测报警器失效。（W4） - 消防设备设施失效。（W5） | - 室内泵房通风不良。（H1） - 作业现场存在明火。（H2） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 操作人员严格落实操作规程。（R1） - 严格控制点火源（明火、非防爆电器、静电等）。（R2，R3，H2） - 加强泵的日常检查，并在作业过程中对泵运行轴温、压力等监控，发现问题及时上报维修。（R4，W1，W3） - 禁止机泵超负荷运行。（W2） - 作业前应对相关设备设施进行检查与确认。（W4，W5） - 室内泵房应设置通风装置。（H1） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G2） |
| 储罐进出货 | 进出货作业 | 溢流，造成危险货物泄漏，引起中毒窒息，遇点火源引发火灾爆炸 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 误操作导致充装过量。（R1） - 作业前，未对储罐容量、船舶容量、工艺管线与装卸作业要求匹配情况进行检查。（R2） - 倒罐前、倒罐中，操作人员未对对倒出罐、倒进罐的液位、罐容进行核对。（R3） - 进料时储罐液位接近安全高度上限时，未降低流速直至关闭进料阀。（R4） - 扫线时操作不当或罐容预留不足。（R5） - 擅自使用明火，携带火种和易燃易爆品进入作业区域。（R6） - 未根据货物理化特性合理选择个体防护用品。（R7） | - 罐体附件失效或故障，如自动式通气阀、呼吸阀、阻火器老化失效、堵塞。（W1） - 储罐液位检测报警装置、紧急切断装置失效。（W2） - 消防设备设施失效。（W3） - 可燃/有毒气体检（探）测报警器失效。（W4） - 防爆电器失效。（W5） | - 作业现场存在明火。（H1） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 操作人员严格落实操作规程，作业时应随时关注储罐液位、压力变化。（R1） - 作业前，对储罐容量、船舶容量、工艺管线与装卸作业要求匹配情况进行检查。（R2，R5） - 倒罐前、倒罐中，控制室操作人员应对倒出罐、倒进罐的液位、罐容进行认真核对。（R3） - 进料时储罐液位接近安全高度上限时，应降低流速直至关闭进料阀。（R4） - 禁止吸烟、禁止擅自使用明火，不应携带火种和易燃易爆品进入生产作业区。（R6，H1） - 进入生产作业区的人员应按规定穿防静电服、防静电鞋，不应在爆炸危险区域场所穿脱衣服、帽子或类似物。（R7，H1） - 罐体附件如呼吸阀、自动式通气阀、阻火器等应定期检查，确保无堵塞。（W1） - 储罐的液位检测装置、紧急切断装置等应定期检查、测试，确保完好有效。（W2） - 定期检查、维护，确保消防设备设施有效。（W3） - 定期检查、维护，确保可燃/有毒气体检（探）测报警器、防爆电器有效。（W4，W5） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G2） |
| 储罐进出货 | 进出货作业 | 交换站物料泄漏引起中毒窒息，遇点火源发生火灾爆炸 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 作业前检查不到位，工艺流程未复核，管线接错位置。（R1） - 软管与管道连接不严、未紧固，连接完成后未进行气密性测试。（R2） - 软管使用过程中缠绕、交叉、过度扭转、弯曲、打折。（R3） - 作业过程中未对交换站等易发生泄漏位置进行定期巡检。（R4） - 违规动火作业。（R5） - 软管选型不合理，未执行专管专用要求。（R6） - 未根据货物理化特性合理选择个体防护用品。（R7） | - 软管存在缺陷，有裂纹、扭结、破损。（W1） - 金属软管未采取防止软管与地面碰撞产生火花的措施。（W2） | / | - 交换站所用软管未按要求进行定期检测。（G1） - 企业相关安全培训教育不到位。（G2） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G3） | - 严格落实作业前相关检查要求，确保工艺流程连接正确。（R1） - 交换站软管与管道连接应保证严密、紧固，连接完成后按要求进行气密性测试。（R2，W1） - 软管使用前未进行必要的检查，过程中应保证足够的余量，不应缠绕、交叉、过度扭转、弯曲、打折。（R3，W1） - 作业过程中操作人员应对交换站进行定期巡检。（R4） - 严格落实动火作业审批及相关作业安全要求。（R5） - 根据输送物料性质合理选择软管。（R6） - 作业人员严格执行个体防护用品使用制度，根据输送介质理化特性合理选择个体防护用品并正确佩戴。（R7） - 金属软管应采取防止软管与地面碰撞产生火花的措施。（W2） - 装卸软管应定期进行压力试验，试验间隔不超过1年。（G1） - 加强相关作业操作规程培训。（G2） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G3） |
| 储罐进出货 | 进出货作业 | 浮盘落底运行，泄漏引起中毒窒息，遇点火源发生火灾爆炸 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 储罐低低液位联锁报警值设置不合理，低于浮盘高度。（R1） - 未控制液体在管道内流速，流速过快产生静电。（R2） - 未对浮盘进行检查维护，包括浮盘有无渗漏点、变形程度、密封状况等。（R3） | - 液位计发生故障。（W1） - 流量计故障。（W2） - 浮盘构件故障松动，无法支撑浮盘导致落底。（W3） | / | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 储罐低低液位联锁报警值应在浮盘高度以上。（R1） - 控制进出料管道内液体流速。（R2） - 加强对浮盘的检查维护，对检查中发现的隐患及时加以解决。（R3，W3） - 定期检查，确保液位计有效。（W1） - 定期检查，确保流量计有效。（W2） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G2） |
| 储罐进出货 | 进出货作业 | 因憋压、超压造成管线内货物泄漏，引起中毒窒息，遇点火源发生火灾爆炸 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 操作人员误开/关阀门或阀门开/关不及时。（R1） - 未进行工艺复核。（R2） - 作业过程中未按要求进行巡检，未及时发现管线的跑、冒、滴、漏现象。（R3） - 未按要求进行气密性检测，软管连接不牢。（R4） - 管道未实现专管专用，存在禁忌物混用情况。（R5） - 启/停泵或换仓过程，未及时与各方沟通。（R6） - 液化气体未进行预冷。（R7） - 作业人员携带火种进入作业现场。（R8） - 关闭在用安全阀切断阀，在泄压排放系统加盲板。（R9） - 未根据货物理化特性合理选择个体防护用品。（R10） | - 压力表损坏，无法正确检测系统压力。（W1） - 阀门故障。（W2） - 压力表、缓冲管、阀门等存在薄弱点，超压导致损坏。（W3） - 法兰垫片老化。（W4） - 需加热输送的物料，伴热系统故障。（W5） | - 气温过高造成超压。（H1） - 气温过低导致货物凝固，堵塞管道。（H2） | - 未制定装卸方案明确工艺流程。（G1） - 企业相关安全培训教育不到位。（G2） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G3） | - 严格按照工艺指令开关阀门，并落实工艺复核的要求，确认好需要开关的阀门及阀门的开关状态。（R1，R2） - 作业过程中严格按照要求进行巡检，发现问题及时上报处理。（R3） - 软管等连接完毕后应进行气密检测。（R4） - 装卸散装液体化工品宜采用专管专用。如果需要一管多用，必须要具备完善的清扫手段。（R5） - 启/停泵和换仓过程要按照制度要求，及时与各方沟通。（R6） - 液化气体应进行预冷。（R7） - 不应携带火种和易燃易爆品进入生产作业区。（R8） - 不应关闭在用安全阀切断阀，不应在泄压排放系统中加盲板。（R9） - 作业人员严格执行个体防护用品使用制度，根据输送介质理化特性合理选择个体防护用品并正确佩戴。（R10） - 做好对管线压力、温度的监控，发现超压立即采取措施进行泄压或通过自动泄压系统进行泄压。（W1，R8） - 做好阀门、压力表、法兰、伴热系统等装置的日常检查、维护和保养，确保技术状况良好。（W2，W3，W4，W5） - 夏季高温天气应做好管线的压力监测。（H1） - 冬季低温天气输送易凝固的危险货物应做好伴热、保温等措施。（H2） - 作业前应由相关部门共同制定装卸方案，明确工艺流程。（G1） - 加强相关作业操作规程培训。（G2） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G3） |
| 储罐进出货 | 进出货作业 | 管线等破损导致危险货物泄漏引起中毒窒息，遇点火源发生火灾爆炸 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 作业人员在作业前未进行气密性检测或不规范。（R1） - 作业人员在作业过程中未按要求进行巡检。（R2） - 进入作业现场未触摸人体静电释放器。（R3） - 作业人员携带火种进入作业现场。（R4） - 作业管线流速过快产生静电。（R5） | - 管线腐蚀、膨胀节破损。（W1） - 危险货物流速过快或压力过高，导致管线、焊口出现破损。（W2） - 消防设备设施失效。（W3） - 可燃/有毒气体检（探）测报警器故障。（W4） - 管线垫片、密封圈变形，螺栓失效。（W5） | - 高温天气作业，管道受热温度升高，危险货物体积膨胀。（H1） | - 压力管道未定期检验。（G1） - 企业相关安全培训教育不到位。（G2） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G3） | - 软管等连接完毕后应进行气密检测。（R1） - 作业过程中严格按照要求进行巡检，发现问题及时上报处理。（R2） - 严格控制点火源（明火、非防爆电器、静电等）。（R3，R4） - 应控制好管线内液体流速，输送油品管道设计流速不应大于4.5m/s，液化烃的液相管道设计流速不应大于3.0 m/s。（R5） - 定期对管线、膨胀节状态进行检测检定。（W1，W2，H1） - 作业前应对相关设备设施进行检查与确认。（W3，W4，W5） - 夏季高温天气应做好管线的压力监测。（H1） - 压力管线等特种设备应按要求进行定期检验。（G1） - 加强相关作业操作规程培训。（G2） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G3） |
|  |  | 静电设施失效导致火灾、爆炸 | 火灾、其他爆炸 | - 现场安全巡检静电设施不到位。（R1） - 静电设施未定期检测。（R2） | - 人体静电消除设施失效或不良。（W1） - 管线、设备静电线接触不良或脱落。（W2） - 管线、法兰等未按要求跨接或跨接失效。（W3） - 静电设施选型不合适。（W4） | - 恶劣天气（大风、暴雨等）、腐蚀性环境导致跨接失效。（H1） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 严格落实作业过程中巡检制度，将静电设施完好性检查纳入巡检内容。（R1，W1，H1） - 管线及设备应配备防静电设施，并合理选型，定期检测确保有效。（R2，W2，W3，W4） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G2） |
| 储罐进出货 | 检尺、取样 | 取样、检尺作业过程中违章操作导致火灾爆炸、中毒窒息 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 作业人员操作不规范，如取样器、检尺仪放置、回收速度过快。（R1） - 使用非防爆工具。（R2） - 作业人员未消除自身携带静电就进入作业现场。（R3） - 作业人员携带明火进入作业现场。（R4） - 取样装置未进行接地或未正确接地。（R5） - 未根据货物理化特性合理选择个体防护用品。（R6） - 取样前未按要求保证静电释放时间。（R7） | - 绳索和油尺不符合防静电要求。（W1） - 使用的照明设备防爆级别不符合要求。（W2） - 储罐罐顶静电导除装置失效。（W3） - 储罐罐顶无消除人体静电装置。（W4） | - 雷电天气。（H1） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 进行油品采样、计量和测温时，不得猛拉快提，上提速度不得大于0.5m/s，下落速度不得大于1m/s。（R1） - 检尺测温后及时清理检尺口油污，回收油抹布。（R1） - 使用的工具如照明设备等应符合防爆要求。（R2，W2） - 取样口1.5m范围内应设置人体静电导除装置，作业人员取样前，应充分触摸罐顶人体静电导除装置。（R3，W3，W4） - 严格控制各类点火源（明火、非防爆电器、静电等）。（R4） - 取样前，取样装置应与罐顶静电接地装置进行良好连接。（R5） - 作业人员严格执行个体防护用品使用制度，根据输送介质理化特性合理选择个体防护用品并正确佩戴。（R6） - 装油完毕应静置10min后再进行采样、测温、检尺作业；当油罐容积大于5000m3时，应静置30min后作业。（R7） - 应合理选择绳索和油尺的材质，保证其电阻值符合要求。（W1） - 在雷电干扰或冰暴期间，不应进行取样。（H1） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G2） |
| 储罐进出货 | 物料清空 作业 | 清罐过程中违章操作导致火灾爆炸，中毒窒息 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 清罐作业前，未将储罐清理干净。（R1） - 清罐作业前，未有效隔离。（R2） - 作业过程未采取有效的通风措施。（R3） - 清罐作业前、作业时，未进行可燃、有毒气体浓度分析。（R4） - 作业人员未消除静电。（R5） - 清罐过程中，使用非防爆工具。（R6） - 未经允许，私自作业（R7） - 未根据货物理化特性合理选择个体防护用品。（R8） | - 清罐过程中，工具不满足防爆要求。（W1） - 清罐过程中，机械设备未接地。（W2） - 照明灯具、手持电动工具等电压不符合要求。（W3） - 通风设施不符合防爆要求。（W4） - 浮盘浮筒破损导致残液留存。（W5） - 罐壁锈蚀导致残液留存。（W6） | - 清罐过程中，罐壁周围存在明火。（H1） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 作业前，应与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，分析合格后方可作业。（R1） - 管道安全隔绝可插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或阀门等代替盲板或拆除管道。（R2） - 应采取通风措施，保持设备内空气良好流通。打开所有人孔、手孔、料孔、风门和烟门进行自然通风。必要时，可采取机械通风。（R3） - 作业前，保持受限空间内空气流通良好，气体环境满足作业要求，氧气含量为19.5%-21%（体积分数），在富氧环境下不应大于23.5%（体积分数）；有毒物质允许浓度应符合GBZ2.1的规定；可燃气体、蒸汽浓度要求应符合5.3.2的规定。涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应采取强制通风措施。（R4） - 作业前30min，对受限空间进行气体检测，检测分析合格后方可进入；检测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对上、中、下（左、中、右）各部位进行检测分析；作业中断时间超过60min时，应重新进行气体检测分析。（R4） - 作业时，作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体，有毒气体及氧气浓度，并2h记录1次。气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员，对现场进行处理，重新检测合格后方可恢复作业。（R4） - 进入作业现场前触摸人体静电释放器。（R5） - 作业设备、作业工具、照明工具、通信工具、通风设施应符合防爆要求。（R6，W1，W4） - 作业前，应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。（R7） - 根据货物理化特性合理选择个体防护用品。（R8） - 清罐过程中，所用机械设备必须进行接地。（W2） - 各种工器具符合作业安全要求，超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关。（W3） - 加强对管壁、浮盘等的检查维护，对检查中发现的隐患及时加以解决。（W5，W6） - 禁止在雷雨天进行清罐作业。（H1） - 作业区周围30m以内严禁动火。（H1） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G2） |
| 储罐日常储存 | 搅拌（循环）作业 | 搅拌器轴封泄漏，导致中毒窒息，遇点火源发生火灾爆炸 | 火灾、其他爆炸 | - 搅拌器检查、保养不到位。（R1） - 作业人员携带火种进场。（R2） | - 搅拌器长期使用导致内部齿轮磨损严重。（W1） - 搅拌器轴封磨损受损，齿轮油消耗较快。（W2） - 搅拌器电气线路故障。（W3） | - 雷电等恶劣天气。（H1） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 定期对搅拌器进行检查和维护保养。（R1，W1，W2，W3） - 严格控制点火源（明火、非防爆电器、静电等）。（R2） - 恶劣天气条件下暂停作业。（H1） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G2） |
| 储罐日常储存 | 储存作业 | 罐顶、罐底、罐壁、阀门、管线等泄漏，引起中毒窒息，遇点火源发生火灾爆炸 | 火灾、其他爆炸 | - 阀门未关严、人孔密封不严。（R1） - 作业人员未按要求定期巡检。（R2） - 携带火种和易燃易爆品进入作业区域。（R3） - 未经审批进行动火作业。（R4） - 向储罐或与储罐链接管道中加入性质不明的添加剂。（R5） - 未根据货物理化特性合理选择个体防护用品。（R6） | - 储罐附件损坏导致泄漏，如人孔、排水阀、排污口、中央排水器等。（W1） - 腐蚀导致罐体、罐底穿孔。（W2） - 防爆电器故障失效。（W3） - 消防设备设施失效。（W4） - 可燃/有毒气体检（探）测报警器故障。（W5） | - 盐雾腐蚀。（H1） | - 储罐超期未检测（G1） - 未对储罐及管廊基础沉降情况进行定期观测。（G2） - 未对仪器仪表开展定期检测和维护保养。（G3） - 企业相关安全培训教育不到位。（G4） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G5） | - 作业人员应按要求对罐区进行定期巡检。（R1，R2，W1） - 不应携带火种和易燃易爆品进入生产作业区。（R3） - 严格落实动火作业审批及相关作业安全要求。（R4） - 不应向储罐或与储罐连接管道中添加性质不明的添加剂。（R5） - 作业人员严格执行个体防护用品使用制度，根据输送介质理化特性合理选择个体防护用品并正确佩戴。（R6） - 加强对储罐及其附件的维护保养。（W1，W2） - 加强对罐区防爆电器、消防设备设施、可燃/有毒气体检（探）测报警器等相关设备设施的维护保养。（W3，W4，W5） - 储罐应按要求进行维护保养和定期检测。（H1，G1） - 定期观测储罐及管廊基础沉降情况。（G2） - 加强罐区仪器仪表的定期检测和维护保养（G3） - 加强相关作业操作规程培训。（G4） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G5） |
|  |  | 雷击导致火灾爆炸 | 火灾、其他爆炸 | / | - 密封不良导致浮顶与罐壁环形空间内油气混合物浓度升高。（W1） - 防雷、防静电装置失效。（W2） | - 雷暴天气。（H1） | - 未定期对防雷装置进行检测。（G1） | - 储罐一、二次密封完好，无较大变形，挡雨板或二次密封与罐壁板间应无杂物及油蜡。（W1） - 夏季检查二次密封或挡雨板与一次密封之间可燃气体浓度不应超过爆炸下限的25%。（W1） - 定期检查维护防雷接地、防静电设施，确保处于完好状态。浮顶密封装置与罐壁间应接触严密，密封件无翻边、撕裂等损坏现象。（W2） - 爆炸和火灾危险场所的防雷装置每半年应检测一次。（W2，G1） - 需做防雷接地，接地点不少于2个。钢储罐接地点沿储罐周长的间距，不宜大于30m，接地电阻不宜大于10Ω。（H1） - 雷暴天气禁止进出货物作业。（H1） |

表B.2  风险名称13：港口企业危险货物堆场仓库泄漏中毒、火灾爆炸风险

| 风险名称13：港口企业危险货物堆场仓库泄漏中毒、火灾爆炸风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险辨识范围 | 作业单元 | 风险事件 | 事故 类型 | 致险因素 |  |  |  | 风险管控措施 |
|  |  |  |  | 人的因素 | 设备设施因素 | 环境因素 | 管理因素 |  |
| 危险货物仓库装卸储存 | 危险货物仓库装卸储存作业 | 危险货物泄漏引起中毒窒息，自燃、自反应、遇点火源、遇水引发火灾爆炸 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 入库前检查不到位，储存期间未定期巡检，未及时发现包装破损情况。（R1） - 作业人员野蛮操作。（R2） - 在库房内进行分、改装，开箱、开桶、验收等活动。（R3） - 将禁忌物、灭火方法不同的危险货物在仓库内混存，未及时发现禁忌物混存。（R4） - 未触摸人体静电释放器。（R5） - 吸烟和使用明火。（R6） - 人员作业中饮食或随意用手擦嘴、脸、眼睛，作业完毕后未做好个人清理工作。（R7） - 应急处置不当。（R8） - 未根据货物理化特性合理选择个体防护用品。（R9） - 作业人员无上岗作业资格证书。（R10） | - 电气设备漏电、老化、短路引起电火花或明火。（W1） - 设备设施产生静电未有效导除。（W2） - 电气设备不符合防爆要求。（W3） - 进入危险货物仓库的车辆为非防爆型。（W4） - 无可燃/有毒气体检测报警装置或损坏。（W5） - 消防设备设施失效。（W6） - 无设置除湿机或损坏。（W7） - 未设置温湿度表或损坏。（W8） | - 环境温度过高、潮湿导致危险货物火灾。（H1） - 通风不良。（H2） - 雷击。（H3） | - 超品种、超范围、超量储存。（G1） - 企业相关安全培训教育不到位。（G2） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G3） | - 入库前做好检查，储存期间定期巡检，检查地面是否有散落物、货垛牢固程度和异常现象等，发现问题及时处理。（R1，W1） - 遵守安全操作规程，禁止野蛮操作。操作中轻搬轻放，防止摩擦和撞击。（R2) - 库房内不应进行分、改装，开箱、开桶、验收等，以上活动应在库房外进行。（R3) - 依据性质和灭火方法的不同，应严格分区、分类和分库存放。（R4） - 剧毒性货物应专库储存或存放在彼此间隔的单间内，并安装防盗报警器和监控系统，库门装双锁，实行双人收发、双人保管制度。（R4） - 严格控制点火源（明火、非防爆电器、静电等）。（R5，R6） - 作业中不应饮食，不应用手擦嘴、脸、眼睛。每次作业完毕，应及时用肥皂（或专用洗涤剂）洗净脸部、手部，用清水漱口，防护用具应及时清洗，集中存放。（R7） - 制定应急预案，定期进行演练，配置现场急救用品和必要的泄险区。（R8） - 作业人员应详细了解危险货物性质、危险程度、安全应急措施和医疗急救措施。（R8） - 作业人员应穿防静电工作服，禁止穿钉鞋，根据货物理化特性合理选择个体防护用品。（R9） - 员工作业时要持证上岗，严格按章操作。（R10） - 仓储场所的电气设备应设专人管理，由持证的电工进行安装和维修。发现漏电、老化、绝缘不良、接头松动、电线互相缠绕等可能引起打火、短路、发热时，应立即停止使用，并及时修理或更换。禁止带电移动电气设备或接线、检修。（W1） - 防静电设施应处于良好状态。（W2） - 电气设备应符合防爆要求。（W3） - 进入危险货物仓库的车辆应为防爆型。（W4） - 库房内可能散发（或泄漏）可燃/有毒气体、可燃/有毒蒸汽的场所应安装可燃气体检测报警装置，并确保完好有效。（W5） - 定期检查库内设施、消防器材等，确保齐全有效。（W6，W7，W8） - 应避免阳光直射、远离火源、热源、电源及产生火花的环境。（H1） - 货棚应干燥卫生。露天货场应防潮防水。（H1） - 应当设置通风、排毒等防护设施。（H2） - 库房应安装避雷装置。（H3） - 禁止超品种、超范围、超量储存。（G1） - 加强相关作业操作规程培训。（G2） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G3） |
| 危险货物堆场装卸储存 | 危险货物集装箱装卸作业 | 危险货物泄漏引起中毒窒息，遇点火源引发火灾爆炸 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 集装箱门式起重机司机操作不当，产生撞击。（R1） - 其他车辆碰撞。（R2） - 应急处置不当。（R3） | - 危险货物集装箱遭受外力损坏导致泄漏。（W1） - 集装箱门式起重机显示信号故障。（W2） | - 存在明火、静电等点火源。（H1） - 雷暴天气。（H2） | - 超品种、超范围作业。（G1） - 企业相关安全培训教育不到位。（G2） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G3） | - 危险货物集装箱的操作人员，应做到谨慎操作，稳起稳落。（R1） - 车辆行驶时，应遵守企业有关危险货物车辆运行两路线、时间及速度等规定，按照交通信号通行；遇有现场指挥时，应按照指令通行。不应超车、急转弯、急刹车等。（R2） - 制定应急预案，定期进行演练，根据作业危险货物的危险特性，配备适用处置火灾、爆炸、泄漏、中毒事故的应急救援器材、设备和物资。（R3） - 作业前，相关作业人员应详细了解装卸危险货物的性质、危险程度、安全应急措施和医疗急救措施。（R3） - 箱体破损或出现渗漏禁止进入箱区装卸。（W1） - 应对作业车辆、机械、工属具的安全状况进行检查，发现故障应立即排除。（W2） - 不应携带火种。（H1） - 易燃易爆危险货物集装箱装卸作业时，装卸作业地点边缘线50m内不应有明火。（H1） - 车辆应装有火星熄灭器和车辆静电拖地带，静电释放带应触及地面。（H1） - 不应使用手机、无防爆性能的普通对讲机等无线通讯设备。（H1） - 装卸作业过程中，不应进行车辆、装卸机械的维修、保养、加油、加气等作业。（H1） - 恶劣天气停止作业。（H2） - 禁止超品种、超范围作业。（G1） - 加强相关作业操作规程培训。（G2） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G3） |
| 危险货物堆场装卸储存 | 危险货物集装箱堆存作业 | 危险货物泄漏引起中毒窒息，自燃、遇点火源、遇水或温度变化引发火灾爆炸 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 堆码方式、间距、层数等不符合要求。（R1） - 禁忌物混存。（R2） - 对装载温度敏感的危险货物集装箱未采取温控措施。（R3） - 未定期巡检。（R4） - 其他车辆碰撞。（R5） - 应急处置不当。（R6） | - 危险货物集装箱遭受外力损坏导致泄漏。（W1） - 无喷淋降温装置或损坏。（W2） - 温度检测报警装置失效。（W3） - 消防设备设施不足或失效。（W4） - 无视频监控系统或损坏。（W5） - 冷藏集装箱故障时间过长导致5.2类有机过氧化物燃烧爆炸。（W6） - 气体容器爆炸，引发可燃物质发生火灾爆炸或释放有毒物质引起中毒。（W7） | - 存在明火、静电等点火源。（H1） - 大风等恶劣天气。（H2） - 高温天气。（H3） | - 超品种、超范围、超量堆存。（G1） - 企业相关安全培训教育不到位。（G2） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G3） | - 危险货物集装箱应存放在危险货物堆场，并按危险货物的不同性质分别堆放，易燃易爆危险货物集装箱堆码高度不应超过两层，其他危险货物集装箱堆码高度不应超过三层。（R1） - 禁忌物严禁混存。（R2） - 对有温度控制要求的危险货物集装箱，作业人员应根据作业委托人提供的温度控制相关信息，检查温度变化和连接电源情况，使其在正常的温度范围。（R3） - 堆存作业前，作业人员应对危险货物集装箱进行检查。堆存期间，定期巡检，发现问题及时处理。（R4） - 车辆行驶时，应遵守企业有关危险货物车辆运行两路线、时间及速度等规定，按照交通信号通行；遇有现场指挥时，应按照指令通行。不应超车、急转弯、急刹车等。（R5） - 制定应急预案，定期进行演练，根据作业危险货物的危险特性，配备适用处置火灾、爆炸、泄漏、中毒事故的应急救援器材、设备和物资，并确保完好有效。（R6，W4） - 存在箱体损坏或有渗漏现象的危货箱不应入场堆存。（W1） - 应按货物特性设置喷淋降温装置，并处于良好的工作状态。（W2，H3） - 应按货物特性设置温度检测报警装置，并处于良好的工作状态。（W3） - 视频监控系统应达到堆场作业和堆存状态监控的要求。堆场及箱货堆存的信息数据应异地备份。（W5） - 定期检查，发现故障及时处理。（W6） - 气体容器应定期检验。（W7） - 区域内严禁吸烟和使用明火。（H1） - 室外储存区不应堆积可燃性杂物，并应控制植被、杂草生长，定期清理。（H1） - 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装材料应存放在指定的安全地点，并定期处理。（H1） - 危险货物集装箱堆存区域不应进行车辆、装卸机械的维修、保养、加油、加气等作业。车辆、装卸机械突发故障无法移动的，故障处理过程中应采取防火花、防静电措施。（H1） - 防雷和接地设施应定期检测并保持技术状况良好。（H1） - 集装箱堆码应做好恶劣自然环境防范，如防风栓固。（H2） - 严禁超品种、超范围、超量堆存。（G1） - 加强相关作业操作规程培训。（G2） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G3） |
| 危险货物堆场装卸储存 | 危险货物集装箱拆装箱作业 | 危险货物泄漏引起中毒窒息，遇点火源引发火灾爆炸 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 作业人员野蛮操作，导致货物从高处掉落。（R1） - 作业人员未对货物状态进行检查。（R2） - 开启集装箱后未充分通风。（R3） - 未在指定位置拆装箱。（R4） - 存在交叉作业，禁忌物混放。（R5） - 违规进行车辆加油、维修作业。（R6） - 人员作业中饮食或随意用手擦嘴、脸、眼睛，作业完毕后未做好个人清理工作。（R7） - 未根据货物理化特性合理选择个体防护用品。（R8） - 应急处置不当。（R9） | - 包装破损。（W1） - 危险货物集装箱受到撞击。（W2） - 装卸桶装货物过程中抱桶器故障。（W3） | - 存在明火、静电等点火源。（H1） - 雨雪天、大雾天等恶劣天气。（H2） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 拆装箱作业应谨慎操作，轻拿轻放。（R1） - 作业人员应对货物状态进行检查，发现问题及时处理。（R2，W1，W2） - 开启集装箱应充分通风，确认无危险后方可作业。（R3） - 港内拆、装危险货物集装箱作业时，应在安全风险可控的专门区域进行。（R4） - 禁忌物严禁混存。（R5） - 危险货物集装箱作业过程中，不应进行车辆、装卸机械的维修、保养、加油、加气等作业。（R6） - 拆、装毒性物质的，作业期间不应进食、饮水；作业完毕后应立即进行全身冲洗；穿过的工作服、手套等防护衣物应单独清洗。（R7） - 应根据危险货物的危险特性和安全要求，为从业人员配备相应的防护用品，并指导从业人员规范穿戴和使用。（R8） - 制定应急预案，定期进行演练，根据作业危险货物的危险特性，配备适用处置火灾、爆炸、泄漏、中毒事故的应急救援器材、设备和物资，并确保完好有效。（R9） - 应对作业车辆、机械、工属具的安全状况进行检查，发现故障应立即排除。（W3） - 拆、装易燃易爆危险货物集装箱时，禁止穿带铁掌、铁钉鞋和易产生静电的工作服。（H1） - 进入作业现场的水平运输机械应配备排气火花熄灭期，作业完毕及时撤离作业现场。（H1） - 拆、装易燃易爆危险货物集装箱，应使用防爆型电气设备、装卸机械和摩擦不产生火花的工属具，并配备专人负责现场监护。（H1） - 区域内严禁吸烟和使用明火。（H1） - 拆、装危险货物集装箱，遇有闪电、雷雨或附近发生火灾时，应立即停止作业并关闭箱门，对箱外货物作处理。雨雪天、大雾天禁止露天拆、装装有遇水反应货物的集装箱。（H2） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G2） |

表B.3  风险名称14：港口企业危险货物码头装卸作业泄漏中毒、火灾爆炸风险

| 风险名称14：港口企业危险货物码头装卸作业泄漏中毒、火灾爆炸风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险辨识范围 | 作业单元 | 风险事件 | 事故类型 | 致险因素 |  |  |  | 风险管控措施 |  |
|  |  |  |  | 人的因素 | 设备设施因素 | 环境因素 | 管理因素 |  |  |
| 油气化工码头装卸船 | 拆/装输油臂、软管 | 拆、装输油臂、软管操作不当引起中毒窒息，遇点火源引发火灾爆炸 | 火灾、其他爆炸 | - 未按要求进行气密性检测，软管或输油臂连接不牢。（R1） - 软管混用。（R2） - 软管清理不彻底，存在残液。（R3） - 拆卸法兰时阀门未关闭。（R4） - 软管吊或者软管架使用不合理。（R5） - 使用非防爆电气设备、工器具、电子器材等。（R6） - 进入作业现场未触摸人体静电释放器。（R7） - 作业人员携带火种进场。（R8） - 违规动火作业等。（R9） - 工艺或设备进行变更后未严格执行变更管理，如未进行危险分析或未进行告知等。（R10） - 未根据货物理化特性合理选择个体防护用品。（R11） | - 阀门不严或年久失修，泄漏。（W1） - 管道腐蚀减薄，老化断裂等。（W2） - 输油臂密封圈老化，密封失效。（W3） - 绝缘法兰绝缘电阻失效。（W4） - 未设置防雷、防静电接地装置或装置损坏。（W5） - 未设置可燃/有毒气体检测报警器或报警器失灵。（W6） - 消防设备设施损坏。（W7） - 吹扫介质含氧量高。（W8） | - 雷雨、大风等恶劣天气。（H1） - 浪涌大。（H2） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 连接好输油臂（软管）后，必须进行气密试验，试验合格后方可进行装卸作业。（R1） - 软管管线应排净且禁止混用。（R2，R3） - 拆卸法兰前确认好相关阀门已关闭。（R4） - 应合理使用软管吊或者软管架。（R5） - 严格控制各类点火源（明火、非防爆电器、静电等）。（R6，R7，R8，R9） - 实施变更前，应组织专业人员进行检查，确保变更具备安全条件。明确受变更影响的本企业人员和承包商作业人员，并对其进行告知。（R10） - 应根据货物理化特性合理选择个体防护用品并正确佩戴。（R11） - 阀门、法兰、管接头和管道等应定期巡查、维护和保养，确保完好。（W1，W2，W3） - 绝缘法兰或不导电软管应满足绝缘要求。（W4） - 防雷、防静电接地装置应定期进行检查维护，确保可靠。（W5） - 可燃气体和有毒气体检（探）测报警器应按要求设置并保持正常运行。（W6） - 加强消防设备设施的日常安全检查。（W7） - 应选择安全的吹扫介质和吹扫工艺。（W8） - 恶劣天气条件下暂停作业。（H1） - 应根据船型、管口位置、波浪、潮差、船舶运动等核定软管长度，并有冗余量。定期巡检，装卸臂和软管等应保持与船随动状态。（H2） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G2） |  |
| 油气化工码头装卸船 | 进出货作业 | 因憋压、超压造成管线内货物泄漏，引起中毒窒息，遇点火源发生火灾爆炸 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 操作人员误开/关阀门或阀门开/关不及时。（R1） - 未进行工艺复核。（R2） - 作业过程中未按要求进行巡检，未及时发现管线的跑、冒、滴、漏现象。（R3） - 未按要求进行气密性检测，试通检测，软管连接不牢。（R4） - 管道未实现专管专用，存在禁忌物混用情况。（R5） - 启/停泵或换仓过程，未及时与各方沟通。（R6） - 进入作业现场未触摸人体静电释放器。（R6） - 作业人员携带火种进入作业现场。（R7） - 未根据货物理化特性合理选择个体防护用品。（R8） | - 压力表损坏，无法正确检测系统压力。（W1） - 阀门故障。（W2） - 压力表、缓冲管、阀门等存在薄弱点，超压导致损坏。（W3） - 法兰垫片老化。（W4） - 需加热输送的物料，伴热系统故障。（W5） - 可燃/有毒气体检（探）测报警器失效。（W6） - 消防设备设施失效。（W7） | - 气温过高造成超压。（H1） - 气温过低导致货物凝固，堵塞管道。（H2） | - 未制定装卸方案明确工艺流程。（G1） - 企业相关安全培训教育不到位。（G2） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G3） | - 严格按照工艺指令开关阀门，并落实工艺复核的要求，确认好需要开关的阀门及阀门的开关状态。（R1，R2） - 作业过程中严格按照要求进行巡检，发现问题及时上报处理。（R3） - 软管等连接完毕后应进行气密检测。（R4） - 装卸散装液体化工品宜采用专管专用。如果需要一管多用，必须要具备完善的清扫手段。（R5） - 启/停泵和换仓过程要按照制度要求，及时与各方沟通。（R6） - 不应携带火种和易燃易爆品进入生产作业区。（R7） - 作业人员严格执行个体防护用品使用制度，根据输送介质理化特性合理选择个体防护用品并正确佩戴。（R9） - 做好对管线压力、温度的监控，发现超压立即采取措施进行泄压或通过自动泄压系统进行泄压。（W1） - 做好阀门、压力表、缓冲管、法兰、伴热系统等装置的日常检查、维护和保养，确保技术状况良好。（W2，W3，W4，W5） - 可燃气体和有毒气体检（探）测报警器应按要求设置并保持正常运行。（W6） - 加强消防设备设施的日常安全检查。（W7） - 夏季高温天气应做好管线的压力监测。（H1） - 冬季低温天气输送易凝固的危险货物应做好伴热、保温等措施。（H2） - 作业前应由相关部门共同制定装卸方案，明确工艺流程。（G1） - 加强相关作业操作规程培训。（G2） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G3） |  |
| 油气化工码头装卸船 | 进出货作业 | 管线等破损导致危险货物泄漏引起中毒窒息，遇点火源发生火灾爆炸 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 作业人员在作业前未进行气密性检测或不规范。（R1） - 作业人员在作业过程中未按要求进行巡检。（R2） - 进入作业现场未触摸人体静电释放器。（R3） - 作业人员携带火种进入作业现场。（R4） - 作业管线流速过快产生静电。（R5） - 压力管道及其附属设施、软管未定期检验。（R6） | - 管线、软管腐蚀破损。（W1） - 危险货物流速过快或压力过高，导致管线、焊口、阀门、法兰等出现破损。（W2） - 管线垫片、密封圈变形，螺栓失效。（W3） - 可燃/有毒气体检（探）测报警器故障。（W4） - 消防设备设施失效。（W5） | - 高温天气作业，管道受热温度升高，危险货物体积膨胀。（H1） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 软管等连接完毕后应进行气密检测。（R1） - 作业过程中严格按照要求进行巡检，发现问题及时上报处理。（R2） - 严格控制点火源（明火、非防爆电器、静电等）。（R3，R4） - 应控制好管线内液体流速，输送油品管道设计流速不应大于4.5m/s，液化烃的液相管道设计流速不应大于3.0 m/s。（R5） - 压力管道、软管等应按要求进行定期检验并加强日常检查。（R6，W1，W2，W3） - 可燃气体和有毒气体检（探）测报警器应按要求设置并保持正常运行。（W4） - 加强消防设备设施的日常安全检查。（W5） - 夏季高温天气应做好管线的压力监测。（H1） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G2） |  |
| 油气化工码头装卸船 | 进出货作业 | 静电设施失效导致火灾、爆炸 | 火灾、其他爆炸 | - 现场安全巡检静电设施不到位。（R1） - 静电设施未定期检测。（R2） | - 人体静电消除设施失效或不良。（W1） - 管线、设备静电线接触不良或脱落。（W2） - 管线、法兰等未按要求跨接或跨接失效。（W3） - 静电设施选型不合适。（W4） | - 恶劣天气（大风、暴雨等）、腐蚀性环境导致跨接失效。（H1） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 严格落实作业过程中巡检制度，将静电设施完好性检查纳入巡检内容。（R1，W1，H1） - 管线及设备应配备防静电设施，并合理选型，定期检测确保有效。（R2，W2，W3，W4） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G2） |  |
|  |  | 未及时停装船泵或扫线时未预留足够舱容造成船舱溢舱 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 人员沟通不及时，到装船量时，未及时停装船泵。（R1） - 未及时降低输油泵操作压力，输油过程未及时与船方和库区沟通。（R2） - 未定期对作业情况进行巡查。（R3） - 船舶方作业人员违规操作，引发静电。（R4） - 未严格按照装船方案执行，如及时换仓等。（R5） - 扫线过程中操作不当。（R6） | - 船舶舱位、温度、压力等各项工艺参数仪表指示和控制中心（站）指示出现故障。（W1） - 紧急切断装置失效。（W2） - 泵出现故障，无法及时关停。（W3） - 消防设备设施失效。（W4） - 船舶烟囱火星未适当处理。（W5） | - 雨雾天气，视线受阻。（H1） | - 装船方案存在缺陷。（G1） - 企业相关安全培训教育不到位。（G2） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G3） | - 与船方和库区做好沟通，及时降低输油泵操作压力，及时停装船泵。（R1，R2） - 定期对作业情况进行巡查。（R3） - 严格落实装卸作业前船岸安全检查制度，强化装卸过程中，船岸界面的安全巡检工作。（R4，W5） - 制定装船方案，并严格落实执行。（R5，G1） - 操作人员扫线过程中严格落实操作规程。（R6） - 加强工艺仪表等维护保养、检验检测和巡检。（W1） - 紧急切断装置等应定期检查、测试，确保完好有效。（W2） - 加强泵的日常检查，并在作业过程中对泵运行轴温、压力的监控，发现问题及时上报维修。（W3） - 消防设备设施应进行日常检查、定期维护保养，保证其处于适用状态。（W4） - 恶劣天气停止作业。（H1） - 加强相关作业操作规程培训。（G2） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G3） |  |
| 集装箱码头装卸船 | 岸桥装卸危险货物集装箱作业 | 危险货物泄漏导致中毒窒息，遇点火源导致火灾爆炸 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 装卸作业指挥人员指挥信号不明确，导致岸边集装箱起重机司机误操作。（R1） - 岸边集装箱起重机司机操作不当，如起吊或落箱速度过快。（R2） - 未对装卸危险货物集装箱箱体进行检查，未及时发现危险货物泄漏。（R3） - 集卡转弯速度过快，导致集装箱掉落或碰撞。（R4） - 应急措施不当。（R5） | - 钢丝绳老化、磨损，钢丝绳安全圈数不足或接长使用。（W1） - 吊具损坏，如锁具闭合不完全或强度不够等。（W2） - 集装箱老化，底梁强度不足，箱体腐蚀、开裂，导致货物散落。（W3） - 对讲机故障，导致沟通不畅。（W4） | - 通风不良，易燃气体、易爆气体、有毒有害气体积聚。（H1） - 作业区域存在明火。（H2） - 雷暴天气。（H3） - 大风天气。（H4） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 装卸作业指挥人员佩戴的标志应明显，指挥信号应清晰、准确。（R1） - 危险货物集装箱的操作人员，应做到谨慎操作，稳起稳落。（R2） - 装卸危险货物集装箱时，工属具应按额定负荷降低20%使用。（R2） - 装卸易燃易爆危险货物集装箱时，不应采用双起吊作业方式。（R2） - 危险货物集装箱在装船或卸船前，作业方应会同船方对集装箱外观进行检查，重点检查集装箱结构是否有损坏、有无洒漏或渗漏现象。发现异常情况应通知有关部门处理。在未处理之前不得装卸。（R3，W3） - 危险货物集装箱运输车辆不应超车、急转弯、急刹车，后车应与前车保持采取紧急制动措施的安全距离。（R4） - 作业前，相关作业人员应确认危险货物申报内容与所装卸的危险货物集装箱标志、标牌一致，详细了解其性质、危险程度、安全应急措施和医疗急救措施。（R5） - 定期检查锁具、钢丝绳磨损状态等，按规定期限进行保养和更换。（W1，W2） - 作业前检查通信设备，确保通信频道畅通。（W4） - 舱内作业时，作业人员下舱前应先开舱通风，确认无危险后方可作业。（H1） - 易燃易爆危险货物集装箱装卸时，距装卸地点50m范围内为禁止明火作业区域。（H2） - 恶劣天气暂停作业。（H3，H4） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G2） |  |

表B.4  风险名称15：港口企业危险货物罐区检维修作业中毒窒息、火灾爆炸风险

| 风险名称15：港口企业危险货物罐区检维修作业中毒窒息、火灾爆炸风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险辨 识范围 | 作业单元 | 风险事件 | 事故类型 | 致险因素 |  |  |  | 风险管控措施 |
|  |  |  |  | 人的因素 | 设备设施因素 | 环境因素 | 管理因素 |  |
| 检维修 | 动火作业 | 作业现场有可燃物质泄漏、残留或作业过程中产生的可燃物质遇点火源导致火灾爆炸 | 火灾、其他爆炸 | - 容器、设备、管道等未经清洗和置换；或未采取有效隔离，如在受限空间中的动火作业，与储罐连接的物料管线未进行有效隔离等。（R1） - 管线切割错误。（R2） - 未按要求进行动火分析。（R3） - 电焊或气焊作业人员违章作业，如用氧气吹扫、利用设备设施充当地线等。（R4） - 电焊机与动火点间距不符合要求。（R5） - 动火作业过程中，动火点的火源未有效控制。（R6） - 动火作业后未清理现场，有残留火种。（R7） - 未按等级办理动火证或未办理动火证，私自动火。（R8） - 动火作业现场无人监火。（R9） - 临时用电作业措施不当产生电火花。（R10） - 气瓶摆放位置、间距错误或夏季无防晒措施。（R11） - 气瓶防倾倒措施不当。（R12） - 五级（含五级）风露天动火。（R13） | - 乙炔瓶回火器、管路等存在缺陷。（W1） - 电焊机存在缺陷。（W2） - 手持电动工具有缺陷。（W3） - 可燃气体检测仪表故障，检测结果不准确。（W4） | - 周围有可燃物或者可燃气体排放。（H1） - 大风天气。（H2） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 容器、设备、管道应经清洗和置换，采取有效隔离。（R1） - 凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及GB30871-2022规定的火灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业，应将上述设备设施与生产系统彻底断开或隔离，不应以水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。（R1） - 在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动火作业时，应采取防火隔绝措施。（R1） - 严格落实工艺复核要求。（R2） - 动火作业前应进行气体分析，气体分析的检测点要有代表性，在较大的设备内动火，应对上、中、下（左、中、右）各部位进行检测分析。在管道、储罐、塔器等设备外壁上动火，应在动火点10m范围内进行气体分析，同时还应检测设备内气体含量；在设备及管道外环境动火，应在动火点10m范围内进行气体分析。（R3） - 动火分析合格判定，当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度应不大于0.5%（体积分数）。当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度应不大于0.2%（体积分数）。（R3） - 气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过30min。（R3） - 电焊和气焊工作者应经过有关操作及安全技术教育，经过专门考试合格并能遵守电焊和气焊安全操作规程及有关本厂各项安全规章制度，否则严禁从事电焊和气焊工作。（R4，G1，G2） - 严格落实操作规程，禁止使用氧气吹扫、禁止利用设备设施充当地线等。（R4） - 使用电焊机作业时，电焊机与动火点的间距不应超过10m，不能满足要求时应将电焊机作为动火点管理。（R5） - 动火作业过程中，对动火点的火源应进行有效控制。动火地点根据情况应准备良好的灭火工具和完善的防火措施。（R6） - 动火完后，应检查现场，熄灭残余火星，切断电源。在确认无问题后方可离开动火现场。（R7） - 作业前，应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。（R8） - 遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况，动火作业应升级管理。（R8） - 动火作业应有专人监护，作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。（R9，H1） - 临时用电作业应严格落实操作规程。（R10） - 使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置，不应卧放使用；氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于5m，二者与动火点间距不应小于10m，并应采取防晒和防倾倒措施；乙炔瓶应安装防回火装置。（R11，R12） - 遇五级风以上（含五级风）天气，禁止露天动火作业；因生产确需动火，动火作业应升级管理。（R13，H2） - 动火作业前，应检查电焊、气焊和手持电动工具等动火工器具，保证安全可靠。（W1，W2，W3） - 使用便携式可燃气体检测仪或其他类似手段进行分析时，检测设备应经标准气体样品标定合格。（W4） - 动火期间，距动火点30m内不应排放可燃气体；距动火点15m内不应排放可燃液体；在动火点10m范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业；在动火点10m范围内不应进行可燃性粉尘清扫作业。（H1） - 动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、孔洞、窨井、地沟、水封设施、污水井等，应检查分析并采取清理或封盖等措施。对于动火点周围15m范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施，应采取隔离措施；对于受热分解可产生易燃易爆、有毒有害物质的场所，应进行风险分析并采取清理或封盖等防护措施。（H1） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G2） - 加强危险性作业劳务外包管理，严格审核承包商的资质条件，做好作业交底和现场监护。（G1，G2） |
| 检维修 | 动火作业 | 有毒有害气体大量涌出或作业过程中产生的有毒物质，作业人员中毒窒息 | 中毒和窒息 | - 隔离、清洗、置换措施不到位。（R1） - 管线切割错误。（R2） - 动火作业现场无人监火。（R3） - 未根据货物理化特性合理选择个体防护用品。（R4） | - 有毒气体检测仪表故障，检测结果不准确。（W1） | - 通风不良。（H1） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 凡在盛有或盛装过危险化学品的设备、管道等设备上动火作业，应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，分析合格后方可作业。（R1） - 严格落实工艺复核要求。（R2） - 动火作业应有专人监护。（R3） - 应根据货物理化特性合理选择个体防护用品并正确佩戴。（R4） - 使用便携式可燃气体检测仪或其他类似手段进行分析时，检测设备应经标准气体样品标定合格。（W1） - 动火作业现场通风应良好。（H1） - 在作业过程中可能释放出有毒有害物质的设备上或设备内部动火时，动火前应进行风险分析，并采取有效的防范措施，必要时应连续检测气体浓度，发现气体浓度超限报警时，应立即停止作业；在较长的物料管线上动火，动火前应在彻底隔绝区域内分段采样分析。（H1） - 作业前企业应对参加作业的人员进行安全措施交底。（G1） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G2） |
| 检维修 | 受限空间作业 | 在盛装过或有可能存在有毒或窒息性物质的受限空间内作业时发生中毒或窒息 | 中毒和窒息 | - 未按要求进行清洗、置换或隔离。（R1） - 未按要求对受限空间进行通风。（R2） - 进入受限空间前，未按要求进行气体分析。（R3） - 作业中气体环境未进行实时监测。（R4） - 未经许可私自作业。（R5） - 受限空间作业现场无人监护。（R6） - 非相关作业人员误入。（R7） - 应急处置不当。（R8） - 未根据货物理化特性合理选择个体防护用品。（R9） | - 有毒气体检测仪表故障，检测结果不准确。（W1） | - 受限空间出口被堵塞。（H1） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 作业前，应将受限空间与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，分析合格后方可作业。（R1） - 作业前，保持受限空间内空气流通良好，气体环境满足作业要求，氧气含量为19.5%-21%（体积分数），在富氧环境下不应大于23.5%（体积分数）；有毒物质允许浓度应符合GBZ2.1的规定；可燃气体、蒸汽浓度要求应符合5.3.2的规定。涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应采取强制通风措施。（R2） - 作业前30min，对受限空间进行气体检测，检测分析合格后方可进入；检测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对上、中、下（左、中、右）各部位进行检测分析；作业中断时间超过60min时，应重新进行气体检测分析。（R3） - 作业时，作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体，有毒气体及氧气浓度，并2h记录1次。气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员，对现场进行处理，重新检测合格后方可恢复作业。（R4） - 作业前，应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。（R5） - 受限空间安全作业票有效期不应超过24h。（R5） - 监护人应在受限空间外进行全程监护，不应在无任何防护措施的情况下探入或进入受限空间；在风险较大的受限空间作业时，应增设监护人员，并随时与受限空间内作业人员保持联络。（R6） - 受限空间入口设置警示标志，并采取防止人员误入的措施。（R7） - 制定应急预案，定期进行演练。（R8） - 应根据货物理化特性合理选择个体防护用品并正确佩戴。（R9） - 使用便携式可燃气体检测仪或其他类似手段进行分析时，检测设备应经标准气体样品标定合格。（W1） - 作业时受限空间出入口应保持畅通。（H1） - 加强危险性作业劳务外包管理，严格审核承包商的资质条件，做好作业交底和现场监护。（G1） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 建立健全安全生产规章制度和安全操作规程。（G2） |
| 检维修 | 受限空间作业 | 在盛装过或有可能存在易燃或可燃物质的受限空间内作业时发生火灾爆炸 | 火灾、其他爆炸 | - 隔离不彻底，有可燃物持续泄漏或受限空间内存在可能产生可燃物质的作业活动。（R1） - 未按要求对受限空间进行通风。（R2） - 进入受限空间前，未按要求进行气体分析。（R3） - 作业中气体环境未进行实时监测。（R4） - 使用非防爆工具。（R5） - 使用非安全电压的照明工具。（R6） - 不规范的动火作业。（R7） - 不规范的用电作业。（R8） - 向受限空间充纯氧气或富氧空气。（R9） - 未按要求穿戴防静电工作服等。（R10） | - 气体监测设备故障，监测数据不准确。（W1） - 电动工具无漏电保护器或漏电保护器失效。（W2） | - 受限空间内潮湿，易发生漏电。（H1） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等储存设施上的动火作业，应彻底将其与其他系统断开或隔离。预先查明管线内部介质性质等基本情况，并加以安全防护措施。（R1） - 当一处受限空间存在动火作业时，该处受限空间内不应安排涂刷油漆﹑涂料等其他可能产生有毒有害、可燃物质的作业活动。（R1） - 作业前，保持受限空间内空气流通良好，气体环境满足作业要求，氧气含量为19.5%-21%（体积分数），在富氧环境下不应大于23.5%（体积分数）；有毒物质允许浓度应符合GBZ2.1的规定；可燃气体、蒸汽浓度要求应符合5.3.2的规定。涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应采取强制通风措施。（R2） - 作业前30min，对受限空间进行气体检测，检测分析合格后方可进入；检测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对上、中、下（左、中、右）各部位进行检测分析；作业中断时间超过60min时，应重新进行气体检测分析。（R3） - 作业时，作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体，有毒气体及氧气浓度，并2h记录1次。气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员，对现场进行处理，重新检测合格后方可恢复作业。（R4） - 在易燃易爆场所中使用电器设备必须满足防爆要求。所使用机械设备用电必须接地。（R5） - 作业现场应设置满足作业要求的照明装备。受限空间内使用的照明电压不应超过36V，并满足安全用电要求；在潮湿容器、狭小容器内作业电压不应超过12V；在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具。（R6） - 按要求进行动火作业和用电作业。（R7，R8） - 作业前应打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风，必要时可采取强制通风或管道送风，管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。不应向受限空间充纯氧气或富氧空气。（R9） - 要求穿戴防静电工作服等。（R10） - 使用便携式可燃气体检测仪或其他类似手段进行分析时，检测设备应经标准气体样品标定合格。（W1） - 电动工具按规定安装漏电保护装置并确保完好有效。（W2） - 接入受限空间的电线、电缆、通气管应在进口处进行保护或加强绝缘。（H1） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 建立健全安全生产规章制度和安全操作规程。（G2） |

表B.5  风险名称16：港口企业液体危险货物装、卸车作业中毒窒息、火灾爆炸风险

| 风险名称16：港口企业液体危险货物装、卸车作业中毒窒息、火灾爆炸风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险辨识范围 | 作业单元 | 风险事件 | 事故类型 | 致险因素 |  |  |  | 风险管控措施 |
|  |  |  |  | 人的因素 | 设备设施因素 | 环境因素 | 管理因素 |  |
| 液体危险货物装卸车 | 车辆及罐体检查 | 作业前检查不到位引起中毒窒息，遇点火源引发火灾、爆炸 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 车辆罐体检查不到位。（R1） - 罐内存在残留危险货物。（R2） - 车辆静电接地设施未正确连接或不牢固。（R3） - 未采取防止车辆移动的措施。（R4） - 汽车未熄火。（R5） - 汽车未配备尾气火花熄灭装置。（R6） - 未触摸人体静电释放器。（R7） - 作业人员携带火种进入作业现场。（R8） - 未按防护要求正确穿戴个体防护装备。（R9） | - 罐体存在缺陷。（W1） - 阀门关闭不严。（W2） | - 雷暴天气。（H1） - 夜间照明不足。（H2） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 作业前应检查运输车辆、罐式车辆罐体、可移动罐柜、罐箱、阀门等无缺陷、无泄漏。（R1，W1，W2） - 装卸前罐体内不得存在与所装货物性质相抵触的残留物。（R2） - 静电接地设施应可靠连接。（R3） - 车辆按照已经确认的栈台、车位定位，并采取防溜措施（R4） - 与驾驶员、押运员确认汽车熄火、停稳。（R5） - 汽车应配备合格的尾气火花熄灭装置。（R6） - 严格控制点火源（明火、非防爆电器、静电等）。（R7，R8） - 按防护要求正确穿戴个体防护装备。（R9） - 恶劣天气暂停作业。（H1） - 作业现场保证照明充足。（H2） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G2） |
|  | 鹤管/软管操作 | 操作鹤管/软管不当导致危险货物泄漏，引起中毒窒息，遇点火源引发火灾、爆炸 | 火灾、其他爆炸 | - 鹤管未下到槽车底部导致危险货物喷溅。（R1） - 采用鹤管连接时，鹤管与铁路罐车连接不牢固。（R2） - 作业人员未控制好鹤管内液体流速。（R3） - 作业现场无安全监管人员。（R4） - 未触摸人体静电释放器。（R5） - 未根据货物理化特性合理选择个体防护用品。（R6） 7、未按照作业工艺进行确认，如鹤管连接错误。（R7） | - 鹤管或软管存在缺陷。（W1） - 静电导除装置损坏。（W2） - 防爆工属具防爆性能损坏。（W3） - 可燃/有毒气体报警失效。（W4） | - 雷暴天气。（H1） - 夜间照明不足。（H2） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 鹤管必须下到槽车底部，防止危险货物喷溅。（R1） - 采用鹤管连接时，鹤管与铁路罐车底部连接应牢固。（R2） - 应控制好鹤管内液体流速。（R3） - 加强作业过程安全监管。（R4） - 进入作业区域前消除自身静电。（R5） - 根据货物理化特性合理选择个体防护用品并正确佩戴。（R6） - 作业前，按照作业工艺进行确认。（R7） - 鹤管和软管应做好日常检查与维护保养。（W1） - 作业前检查静电线是否完好。（W2） - 使用完好无损的防静电工具进行作业。（W3） - 使用前，对个体防护用品有效性进行检查。（W4） - 恶劣天气暂停作业。（H1） - 作业现场保证照明充足。（H2） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G2） |
| 液体危险货物装卸车 | 机泵作业 | 危险货物从排气口泄漏，引起中毒窒息，遇点火源引发火灾爆炸 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 作业人员未及时关闭排气阀。（R1） - 未触摸人体静电释放器。（R2） - 作业人员站位不合理。（R3） - 未根据货物理化特性合理选择个体防护用品。（R4） | - 设备故障，排气法兰密封不严，阀门等损坏。（W1） - 可燃/有毒气体检（探）测报警器失效。（W2） - 消防设备设施失效。（W3） - 个体防护用品失效。（W4） | - 室内泵房通风不良。（H1） - 作业现场存在明火。（H2） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 气体排放完成后及时关闭排气阀。（R1） - 严格控制点火源（明火、非防爆电器、静电等），防止点燃油气。（R2，H2） - 作业人员操作排气阀时应合理站位。（R3） - 作业人员严格执行个体防护用品使用制度，根据输送介质理化特性合理选择个体防护用品并正确佩戴。（R4） - 作业前应对相关设备设施进行检查与确认。（W1，W2，W3） - 使用前，对个体防护用品有效性进行检查。（W4） - 室内泵房应设置通风装置。（H1） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G2） |
|  |  | 机泵运行过程中出现故障，造成危险货物泄漏，引起中毒窒息，遇点火源引发火灾爆炸 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 启泵时，入口阀门未开启。（R1） - 未触摸人体静电释放器。（R2） - 作业人员携带火种进场。（R3） - 未定期检查、修复机泵存在的问题。（R4） | - 机泵故障，如轴承损坏、泵轴不同心、润滑不足等。（W1） - 机泵负荷过大。（W2） - 泵密封失效。（W3） - 可燃/有毒气体检（探）测报警器失效。（W4） - 消防设备设施失效。（W5） | - 室内泵房通风不良。（H1） - 作业现场存在明火。（H2） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 操作人员严格落实操作规程。（R1） - 严格控制点火源（明火、非防爆电器、静电等）。（R2，R3） - 加强泵的日常检查，并在作业过程中对泵运行轴温、压力等监控，发现问题及时上报维修。（R4，W1，W3） - 禁止机泵超负荷运行。（W2） - 作业前应对相关设备设施进行检查与确认。（W4，W5） - 室内泵房应设置通风装置。（H1） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G2） |
| 液体危险货物装卸车 | 装、卸车作业 | 危险货物蒸发或泄漏引起中毒窒息，遇点火源引发火灾爆炸 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 罐车口覆盖有缺陷导致危险货物挥发。（R1） - 连接活动梯时梯子与火车碰撞产生火花。（R2） - 车盖与车体撞击产生火花。（R3） - 流速过快积累静电。（R4） - 未使用防爆工具产生火花。（R5） - 作业人员未定期检查防静电设施。（R6） - 作业人员未触摸人体静电释放器。（R7） - 罐车未静电接地。（R8） - 罐车未停稳静置便进行卸车作业。（R9） - 作业现场安全监管不到位。（R10） - 作业人员站位不合理。（R11） - 作业区域内有人员穿脱衣服、帽子或类似物。（R12） - 未根据货物理化特性合理选择个体防护用品。（R13） - 装卸过程中启动车辆带动鹤管。（R14） | - 罐体、阀门等损坏。（W1） - 计量设备故障。（W2） - 可燃/有毒气体检（探）测报警器失效。（W3） - 火车梯前端胶皮损坏脱落。（W4） - 管线、设备静电线接触不良或脱落。（W5） | - 存在明火、静电等点火源。（H1） - 夜间照度不足。（H2） - 作业环境温度较高。（H3） - 雷暴天气。（H4） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 作业过程中罐车口应进行覆盖。（R1） - 连接活动梯时，控制好速度，防止发生撞击。（R2） - 轻放车盖，避免撞击。（R3） - 严格控制输送流速。（R4，H1） - 作业现场应使用防爆工具。（R5，H1） - 定期检查维护防静电设施，确保处于完好状态。（R6，W5，H1） - 作业人员作业前必须触摸静电释放器消除静电。（R7，H1） - 作业人员必须连接好静电线，保证其有效性。（R8，H1） - 待卸罐车停稳并可靠静电接地后，应静置不少于2min方可进行卸车作业。（R9，H1） - 加强现场安全监管。（R10） - 作业人员作业时应合理站位。（R11） - 不应在爆炸危险区域场所穿脱衣服、帽子或类似物。（R12，H1） - 应根据货物理化特性合理选择个体防护用品并正确佩戴。（R13） - 装卸过程中禁止启动车辆。（R14） - 作业前应对相关设备设施进行检查与确认。（W1，W2，W3） - 做好火车梯的日常检查，发现胶皮损坏脱落立即更换。（W4，H1） - 严格控制点火源（明火、非防爆电器、静电等）。（H1） - 作业现场保证照明充足。（H2） - 避免高温时段作业。（H3） - 恶劣天气停止作业。（H4） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G2） |
| 液体危险货物装卸车 | 装、卸车作业 | 溢流，造成危险货物泄漏，引起中毒窒息，遇点火源引发火灾爆炸 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 误操作导致充装过量。（R1） - 作业前，未对罐车容量、工艺管线与装卸作业要求匹配情况进行检查。（R2） - 吸烟和擅自使用明火。（R3） - 携带火种和易燃易爆品进入作业区域。（R4） - 未根据货物理化特性合理选择个体防护用品。（R5） | - 防爆电器失效。（W1） - 计量器械故障。（W2） - 液位检测报警装置故障。（W3） - 消防设备设施失效。（W4） | - 作业现场存在明火。（H2） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 操作人员严格落实操作规程。（R1） - 作业前，应对储罐容量、罐车容量、工艺管线与装卸作业要求匹配情况进行检查。（R2） - 禁止吸烟和擅自使用明火。（R3，H2） - 禁止携带火种和易燃易爆品进入作业区域。（R4，H2） - 根据货物理化特性合理选择个体防护用品并正确佩戴。（R5） - 定期检查、维护，确保防爆电器有效。（W1） - 作业过程中应全程监控，并检查作业流量、流速及作业量等数值正常。（W2） - 定期检查、维护，确保液位检测报警装置有效。（W3） - 定期检查、维护，确保消防设备设施有效。（W4） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G2） |
| 液体危险货物装卸车 | 检尺、取样 | 作业人员违章操作导致火灾爆、中毒窒息 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | - 作业人员操作不规范，如取样器、检尺仪放置、回收速度过快。（R1） - 作业人员向罐车内倾倒残液。（R2） - 使用非防爆工具。（R3） - 作业人员未触摸人体静电释放器。（R4） - 作业人员携带明火进入作业现场。（R5） - 取样装置未进行接地或未正确接地。（R6） - 取样、检尺前未按要求保证静电释放时间。（R7） - 作业过程中工具、检尺等掉落进入罐车内。（R8） - 作业前未进行安全提示教育。（R9） - 作业过程安全监管不到位。（R10） - 未根据货物理化特性合理选择个体防护用品。（R11） | - 提放取样器的绳子不导电、不能抗静电。（W1） - 检尺破损，碰撞发生火花。（W2） - 静电导除装置失效。（W3） - 使用的照明设备防爆级别不符合要求。（W4） | - 夜间照度不足。（H1） - 高温干燥天气。（H2） - 雷电天气。（H3） | - 企业相关安全培训教育不到位。（G1） - 企业相关安全管理制度、操作规程不完善。（G2） | - 操作人员严格落实操作规程，检尺、采样应下尺稳，不应猛拉快提。（R1，R8） - 禁止向槽车内倾倒残夜。（R2） - 严格控制各类点火源（明火、非防爆电器、静电等）。（R3，R4，R5） - 取样装置应正确接地。（R6） - 装车完毕后，应静置不少于2 min方可进行取样、测温、检尺、拆除接地线等操作。（R7） - 做好对员工的安全提示。（R9，W5） - 加强现场安全监管。（R10） - 根据货物理化特性合理选择个体防护用品并正确佩戴。（R11） - 提放取样器的绳子应具有导电特性且由天然的抗静电材料而非人造纤维制成。（W1） - 作业前应对相关设备设施进行检查与确认。（W2，W3） - 照明灯或手电筒应符合防爆级别的要求。（W4） - 作业现场保证照明充足。（H1） - 避免高温时段作业。（H2） - 恶劣天气暂停作业。（H3） - 加强相关作业操作规程培训。（G1） - 完善相关安全生产制度和操作规程。（G2） |